Inverse

Metode Inverse Kinematik

- Digunakan utk mencari besar sudut Coxa, Femur, dan Tibia agar joint (sendi) pada Coxa, Femur, dan Tibia dpt mencapai end-point yang diingnkan.

Struktur Kaki Robot Hexapod

Persamaan Inverse Kinematik

- Hitung Sudut Coxa (θc)

- Hitung Sudut Femur (θf)

- Hitung Sudut Tibia (θt)

Realisasi Inverse Kinematik

- Persamaan inverse kinematic harus dinormalisasi utk menyesuaikan posisi 0°  antara perhitungan dan hardware yang digunakan.

- Normalisasi kaki kanan:

θc’=  90 – θc

θf’=  90 – θf

θt’=  90 – θt

- Normalisasi kaki kiri:

θc’=  270 – θc

θf’=  90 + θf

θt’=  90 – θt

Penomoran kaki dan motor servo

Trayektori Kaki

- Lintasan Gerak dari suatu titik end-point ke titik end-point lainnya. Trayektori diperlukan agar perubahan dr 1 titik ke titik lainnya berlangsung sama dan gerakan dari lengan robot jadi lebih mulus.

- Digunakan utk mengatur gerakan kaki robot. Dilakukan pada Langkah kaki berbentuk kurva parabola yang dihasilkan dari persamaan polynomial. Persamaan ini akan menghasilkan titik titik trayektori yg digunakan sbg lintasan Gerak Langkah dr kaki tsb.

Persamaan Polinomial

P(t) x, y, x = (1-t)3P1 xyz+ 3t(1-t)2P2 xyz+3t2(1-t)P3 xyz+ t3P4 xyz

- P(t) x, y, x =  end-point yg diinginkan pada iterasi ke-4

- P1 xyz, P2 xyz, P3 xyz, P4 xyz = titik acuan vector dgn 3 elemen

- t= Faktor Iterasi

Vektor Acuan

P1 = {xp1, yp1, zp1 }

P2 = {xp2, yp2, zp2 }

P3 = {xp3, yp3, zp3 }

Penyederhanaan

a = (1-t)3

b = 3t(1-t)2

c = 3t2(1-t)

d = t3

Perhitungan pada posisi Trayektori

Px = a. xp1 + b.xp2+c.xp3+d.xp4

Py = a. yp1 + b.yp2+c.yp3+d.yp4

Pz = a. zp1 + b.zp2+c.zp3+d.zp4

Realisasi Trayektori Langkah

Realisasi Trayektori Lurus

Perbandingan Faktor Iterasi Trayektori

Metode Body Kinematik

Perhitungan Body Kinematik

Matrix Rotasi

Rx (α) = 1000cos α-sin α0sin αcos α

Ry (β) = cos β0sin β010-sin β0cos β

Rz (γ) =cos γ-sin γ0sin γcos γ0001

Rxyz = Rx (α) . Ry (β) . Rz (γ)

x'y'z'= Rxyz xyz

Realisasi Body Kinematik

Pola Langkah (Gait)

- Untuk menjaga keseimbangan robot. Pola ini merupakan urutan sekuensial tiap kaki robot agar robot dpt bergerak scr dinamis.

- Digunakan pd robot berjenis tripod gait

Pola Gerakan Tripod Gait

- Pola Langkah dibuat dgn 3 buah kaki utk menapak dan 3 buah kaki utk melangkah

Jangkauan Kaki

Pengaturan Gait

Forward Kinematik

- Konsep lengan robot (cth kasus)

- Rumus Matrix Translasi

10l010001  #Sudut harus di konversi menjadi radian (rad = Sudut180 x π)

Urutan Forward Kinematik

- Konversi sudut = rad

α= 15180 x π  ,  β= 15180 x π  ,  γ= 15180 x π

- Rotasi matrix dlm xyz

Rz (α) =cos α-sin α0sin αcos α0001

Rz (β) =cos β-sin β0sin βcos β0001

Rz (γ) =cos γ-sin γ0sin γcos γ0001

- Translasi

𝓁1 = 5, 𝓁2 = 10

MT1 = 105010001  , MT2 = 1010010001

- M1 = MR α

M2 = M1 . MT1 . MR β

M3 = M2 . MT2 . MR γ

Maka di dapatkan

P2 = 501

P3= 1001

P4=1001

Hasil Akhir

P2a = M1 . P2

P3a = M2 . P3

P4a = M3. P4

Jika ingin membuat gerakan tangan robot lebih smooth, maka sebaiknya menggunakan inverse kinematik